PBS Professionalインストールマニュアル

2018/10/25　田原寛文

複数の大型cluster計算機を管理するためのジョブキューイングシステムを構築する。ジョブキューイングシステムおよびジョブスケジューラとしてPBS Professionalを導入する。

fep.cms.net（サーバノード）

- pbspro-serverをインストールする

date01.cms.net他（計算ノード）

- pbspro_executionをインストールする

- 各クラスターのヘッドノードは計算ノードに含めない

【導入手順・サーバノード編】

- 計算機の初期設定を行う

CentOS7をインストールする。インストール方法については、「CentOS7アップグレードマニュアル」を参照すること。

- pbspro-serverのインストール

  - パッケージのダウンロード

CentOS7用のPBSproパッケージを公式サイト（https://www.pbspro.org/）よりダウンロードする。ダウンロードしたフォルダを解凍し、pbspro-server-18.1.2-0.x86_64.rpmをサーバノード（fep.cms.net）にコピーする。

  - インストール

yumコマンドを用いてpbspro- serverをインストールする。

[root@fep ~]$  yum  localinstall  pbspro-server-18.1.2-0.x86_64.rpm

  - /var/spool/pbs/pbs_environmentの設定

/var/spool/pbs/pbs_environmentにタイムゾーンを記す。

[root@fep ~]$  vi  /var/spool/pbs/pbs_environment

PATH=/bin:/usr/bin

TZ=Asia/Tokyo

- PBSproの起動

PBSproを起動する。また、計算機が起動した際に自動的に起動するよう設定する。

[root@fep ~]$  systemctl start pbs

[root@fep ~]$  systemctl enable pbs

【導入手順・計算ノード編】

- 計算機の初期設定を行う

- CentOS7のインストールもしくはアップグレード

CentOS7をインストールする。インストール方法については、「CentOS7アップグレードマニュアル」を参照すること。

- NFSを無効化する

PBSproのインストールのために /optのNFSを無効化する必要がある。ヘッドノードの/etc/exportsを編集した後、クラスター内のすべての計算機を再起動する。

[root@date00 ~]$  vi  /etc/exports

/home      	*.cms.net(rw,sync)

/opt            	*.cms.net(rw,sync)  ←この一文を消去する

/usr/local      	*.cms.net(rw,sync)

<確認>

/optがヘッドノードとそれ以外で異なることを確認する。

- pbspro-executionのインストール

ヘッドノードも含めた全ノードにpbspro-executionをインストールする。

- パッケージのダウンロード

CentOS7用のPBSproパッケージを公式サイト（https://www.pbspro.org/）よりダウンロードする。ダウンロードしたフォルダを解凍し、pbspro-execution-18.1.2-0.x86_64.rpmを各計算ノード(ex:date00,date01…)にコピーする。

- インストール

yumコマンドを用いてpbspro-executionをインストールする。

[root@date00 ~]$  yum  localinstall  pbspro-execution-18.1.2-0.x86_64.rpm

- /etc/pbs.confの設定

/etc/pbs.confにpbspro-server が導入されているサーバのホスト名を記す。

[root@date00 ~]$  vi  /etc/pbs.conf

PBS_EXEC=/opt/pbs

PBS_SERVER=fep.cms.net

PBS_START_SERVER=0

PBS_START_SCHED=0

PBS_START_COMM=0

PBS_START_MOM=1

PBS_HOME=/var/spool/pbs

PBS_CORE_LIMIT=unlimited

PBS_SCP=/bin/scp

- /var/spool/pbs/pbs_environmentの設定

/var/spool/pbs/pbs_environmentにタイムゾーンを記す。

[root@date00 ~]$  vi  /var/spool/pbs/pbs_environment

PATH=/bin:/usr/bin

TZ=Asia/Tokyo

- /var/spool/pbs/mom_priv/configの設定

/var/spool/pbs/mom_priv/configにpbspro-server が導入されているサーバのホスト名を記す。

[root@date00 ~]$  vi  /var/spool/pbs/mom_priv/config

$clienthost fep.cms.net

- PBSproの起動

- PBSproを起動する。また、計算機が起動した際に自動的に起動するよう設定する。

[root@date00 ~]$  systemctl start pbs

[root@date00 ~]$  systemctl enable pbs

- NFSを有効化する

/etc/exportsを編集した後、クラスター内のすべての計算機を再起動する。

[root@date00 ~]$  vi  /etc/exports

/home      	*.cms.net(rw,sync)

/opt            	*.cms.net(rw,sync)  ←この一文を追加する。

/usr/local      	*.cms.net(rw,sync)

再起動後、NFSが効いていることを確認する。

[root@date00 ~]$  mount  -a

- PBSproの設定

ここから先は、サーバノード側（fep.cms.net）で作業を行う。PBSproの設定は、基本的にqmgrを起動して行う。

- 追加したクラスターからrshできるように、/etc/hosts.equivを設定する。

[root@fep ~]$  vi  /etc/hosts.equiv

localhost

date00

date01

…

- pbspro-serverに計算ノードを登録する。基本的に、ヘッドノード(ex:date00)は登録しない。

[root@fep ~]$  qmgr

Qmgr:  create  node  date01

…

- 計算ノードの利用できるCPU数とパーテイション情報を設定する。

[root@fep ~]$  qmgr

Qmgr:  set  node  date01  resources_available.ncpus = 16

Qmgr:  set  node  date01  partition = date

…

- クラスター用の実行キューを作成する。ここで、[o:PBS_ALL=]の値はクラスターのノード数×1ノードあたりのコア数に設定する。

[root@fep ~]$  qmgr

Qmgr:  create  queue  work_date

Qmgr:  set queue work_date queue_type = Execution

Qmgr:  set queue work_date max_queued_res.ncpus = [o:PBS_ALL=288]

Qmgr:  set queue work_date enabled = True

Qmgr:  set queue work_date started = True

Qmgr:  set queue work_date partition = date

- ルートキューに先ほど作ったキューを登録する。

[root@fep ~]$  qmgr

Qmgr:  set queue route route_destinations += work_date

- スケジューラに追加したクラスターのパーテイション情報を登録する。

[root@fep ~]$  qmgr

Qmgr:  set sched test partition += date